表7：

湖北省地方标准编制说明

2025年05月10日

| 标准名称 | 电离辐射防护材料屏蔽性能检测方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被修订或整合 标准名称 | / | 被代替 标准编号 | / |
| 起草单位 （盖章） | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所、湖北省计量测试技术研究院、中船智核（武汉）科技有限公司、湖北省核工业放射性核素检测实验中心、湖北省辐射防护装备产业计量测试中心 |  |  |
| - 项目简介： 2024年7月3日，湖北省市场监督管理局发布《省市场监管局关于下达2024年湖北省地方标准制修订项目计划（第一批）的通知》，本标准获批立项。 本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本标准起草单位：中国船舶集团有限公司第七一九研究所、湖北省计量测试技术研究院、中船智核（武汉）科技有限公司、湖北省核工业放射性核素检测实验中心、湖北省辐射防护装备产业计量测试中心。 本标准主要起草人：张淮超、代传波、陈祥磊、赵世宇、董冲、梁英超、刘单、祝娇、郑文祥。 本标准规定了电离辐射防护材料屏蔽性能检测的检测条件要求、配套设备要求、检测步骤、检测结果的处理、检测报告等。 本标准适用于开展电离辐射防护材料在一定的辐照条件下的屏蔽性能检测工作。通过检测样品在不同类型的射线辐照下具体屏蔽参数，表征其屏蔽性能。 本标准主要包括1范围、2规范性引用文件、3术语和定义、4检测条件、5检测项目、6检测步骤、7检测结果的处理、8检测报告和9标准实施及评价以及附录A湖北省地方标准实施信息及意见反馈表、附录B 原始数据记录表和附录C 测量结果的不确定度评估方法等章节。具体标准内容详见附件标准草案。 该标准适用领域为核技术利用领域，当前国际核技术及其应用日益呈现产业化、规模化和高科技化的特征，并仍然处于快速发展阶段，其增长速度始终高于世界经济平均水平。发达国家核技术应用产业已具有相当规模，并对社会经济发展产生显著推动作用。我国核技术应用产业也在逐渐受到政府重视。该标准方法的编制，通过考核应用于核技术利用领域的电离辐射防护材料的屏蔽性能，旨在优化反应堆安全结构设计，降低核电建设成本，对于提升核与辐射安全保障能力具有积极促进作用。项目预研情况良好，已经比较成熟的运行4年多，年均18次左右实施和计算屏蔽系数。该标准的编制符合核技术利用领域法律法规、产业政策的要求。 |  |  |  |
| - 技术路线： 本标准第一章范围为：本文件规定了电离辐射防护材料屏蔽性能检测方法的检测条件、检测项目、检测步骤、检测结果记录与处理、检测报告等。本文件适用于开展电离辐射防护材料在一定的辐照条件下的屏蔽性能检测工作。通过含源辐射装置产生标准辐射场，通过检测样品在不同类型的射线辐照下具体屏蔽参数，表征其屏蔽性能。 本标准第二章规范性引用文件，主要包括GBZ/T 147 《X射线防护材料衰减性能的测定》、GB/T 12162.1 《用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射第1部分：辐射特性及产生方法》、GB/T 12162.2 《用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射第2部分：辐射防护用的能量范围为8keV～1.3MeV和4MeV~9 MeV的参考辐射的剂量测定》、GB/T 14055.1 《中子参考辐射第1部分：特性和产生方法》、GB/T 14055.2 《中子参考辐射第2部分：与表征辐射场基本量相关的辐射防护仪表校准基础》。 第四章为检测条件，其中环境条件结合常规实验室运行环境条件及一般防护材料存储运行环境条件，确定为环境温度：10℃～40℃；相对湿度：≤85%。场所要求中，明确检测活动应在具备辐射安全条件的场所开展，场所所属单位应满足辐射安全相关法规要求，确保检测过程中人员的辐射安全。 待测样品要求，对待测样品正表面积提出了一般性要求，特别强调待测样品可以由多个不同厚度叠加而成，方便不同厚度材料屏蔽性能检测。 装置与测量仪器要求，提出了测试实验过程中需要使用的辐照装置、测量仪器及限束板的具体要求。 第五章检测项目，明确样品的屏蔽性能检测类型，主要有X、γ、中子三类。 第六章检测步骤，参考了GBZ/T 147 《X射线防护材料衰减性能的测定》第“5”章节“衰减性能的测定”的试验方法，主要检测流程与该方法类似，检测流程包括测量准备、无样品检测、有样品检测。通过测试和比较待测样品在无样品检测、有样品检测后，用相关公式的计算结果，表征其屏蔽性能的参数。 第七章检测结果处理明确了屏蔽性能测试数据及表征参数的记录及处理要求，对于原始数据记录，需参照附录C，对检测结果的不确定度进行评定。主要数据处理过程如下： 计算初级射线束未经衰减的空气比释动能率或中子周围剂量当量率10组测量数据的平均值为最终Ko; 计算初级射线束经待测样品衰减后的空气比释动能率或中子周围剂量当量率10组测量数据的平均值为最终Ki; 采用屏蔽系数Kf表征待测样品对辐射的屏蔽性能，计算公式如下： Kf=KoKi 采用屏蔽率α表征待测样品对辐射的屏蔽性能，计算公式如下： α=Ko-KiKo 采用穿透率T表征待测样品对辐射的屏蔽性能，计算公式如下： T=KiKo 第八章检测报告，明确了检测结束后应出具检测报告以及检测报告的主要内容。 第九章标准实施及评价，提出了本标准实施及评价的主要要求。 |  |  |  |
| - 标准比对： 目前国内尚无针对电离辐射防护材料的屏蔽性能检测方法，目前已制定的类似标准有GB 16363-1996 《X射线防护材料屏蔽性能及检验方法》，GB 16363-1996方法第“5.1”章节描述了电离辐射防护材料开展“屏蔽性能试验”的具体要求，但此方法已于2017年03月23日废止，且未对γ射线和中子的试验操作具体实施方法进行描述。 本标准一方面细化了实施方法，针对屏蔽性能试验的具体操作实施方法进行细化，从而使检测过程及结果更加规范和统一；另一方面拓展了适用范围，为“X射线”以外的其他射线屏蔽试验提供方法依据。该方法与其他相关国家标准协调一致，无冲突。本方法未申报专利。 |  |  |  |
| - 风险分析： 本标准主要起草单位为中国船舶集团有限公司第七一九研究所（简称719所），719所在本方法领域具有成熟的技术储备和丰富的工程经验。本标准其他参与起草单位包括湖北省计量测试技术研究院、中船智核（武汉）科技有限公司、湖北省核工业放射性核素检测中心、湖北省辐射防护装备产业计量测试中心。上述起草单位，涵盖了本标准方法所涉及的涉核防护材料的设计、使用、计量及运行监管等各个流程的相关单位，能够为本标准的制定提供专业、全面的技术支持及试验验证能力保障。 该标准方法已形成企业标准《Q/719J 131-2018-电离辐射防护材料屏蔽性能检测方法》，为多个所内客户提供过技术服务，先后开展过屏蔽系数、屏蔽率（吸收率）、穿透率（透射率）等各种屏蔽性能测试，使用情况良好。 综上所述，本编制编制发布过程风险可控。 |  |  |  |
| - 宣贯实施计划： 本标准实施主要在具有电离辐射屏蔽性能检测要求的防护材料研制、生产等活动中开展。标准实施的重点是落实产品性能、辐射安全等要求。 本标准发布后，计划有序组织技术人员，针对行业内相关单位进行进行标准宣贯和培训。 在标准实施后，定期组织标准实施情况检查，并广泛收集标准实施信息及意见反馈。在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节。 |  |  |  |
| 6.专家组： 本标准主要起草人员及职责分工如下： 序号; 单位; 分工; 人员; 职务/职称; 联系方式. 1; 中国船舶集团有限公司第七一九研究所; 标准制定组织协调、标准主要内容起草; 张淮超; 工程师; 18007196431. 代传波; 研究员; 18007195991. 陈祥磊; 研究员; 18007195982. 2; 湖北省计量测试技术研究院; 参与标准技术内容起草与审核; 赵世宇; 工程师; 18045170203. 3; 湖北核工业放射性核素检测中心; 检测对象管理要求输入，标准内容与相关法律法规符合性审核; 董冲; 高工; 18907129309. 4; 中船智核（武汉）科技有限公司; 检测对象研制及使用要求输入，方法可操性审核; 梁英超; 高工; 18007196120. 刘单; 高工; 18007195981. 5; 湖北省辐射防护装备产业计量测试中心; 方法试验验证保障; 祝娇; 高工; 18971127068. 郑文祥; 高工; 18571551581. |

注：此表可根据内容多少调整格式，填写时删除斜体的填写说明。